# TADF Аудит — короткая инструкция

Версия 1 (фаза MVP)

Table of Contents

# Что это за программа

Маленький помощник, который собирает черновик отчёта ehitise auditi aruanne в Word — по тем же 14 разделам, по которым Вы делаете их сегодня вручную.

Программа не подписывает отчёт за Вас и не отправляет его в ehitisregister. Подпись и загрузка — по-прежнему Ваши действия.

# Как запустить

Один раз на ноутбуке:

cd ~/projects/tadf
uv sync

Каждый раз когда хотите начать работу:

cd ~/projects/tadf
uv run streamlit run app/main.py

Откроется браузер. Если не открылся — зайдите вручную на http://localhost:8501.

# Пять шагов одного аудита

## 1. Новый аудит

- Введите номер по порядку и год (например, 5 / 2026).

- Выберите тип (EA, EP, TJ, TP, AU) и подтип (kasutuseelne / korraline / erakorraline).

- Дату осмотра.

- Кто составлял (Auditi koostas) и кто проверяет / отвечает (Auditi kontrollis — это Вы по умолчанию, kutsetunnistus 148515).

- Тельджа (заказчик) — название, контакты.

Если оставите «Цель аудита» пустой — программа подставит стандартный текст по подтипу.

## 2. Здание

- Адрес, kataster, EHR-код.

- Год постройки, реконструкция.

- Размеры: ehitisealune pind, высота, объём, этажность.

- Tulepüsivusklass (TP-1 / TP-2 / TP-3) — если применимо.

- Если здание построено до 2003 — поставьте галочку «Pre-2003» и заполните примечание.

## 3. Находки

Это сердце аудита. Добавляйте наблюдения по разделам: - Раздел 4 — общая ülevaatus - Раздел 5/6 — архитектура и конструкции (вундамент, стены, перекрытия, крыша…) - Раздел 7 — техносистемы (вода, электричество, отопление, вентиляция) - Раздел 8 — пожарная безопасность - Раздел 11 — Kokkuvõte (только Вы пишете) - Раздел 14 — Lõpphinnang (только Вы пишете)

Без хотя бы одной записи в разделах 11 и 14 программа не даст собрать отчёт — это требование §5.

Для каждой находки укажите серьёзность (📝 инфо / ⚠️ мелкое / ❗ существенное / 🛑 опасность) и при желании — рекомендацию и ссылки на закон.

## 4. Фото

Загрузите фотографии. Каждое фото получит подпись (по умолчанию — имя файла, лучше переписать) и номер раздела (4, 5, 6, …, 16 — общий блок «Fotod»).

## 5. Готовый отчёт

- Программа проверит, заполнены ли все обязательные по закону поля (§5).

- Нажмите «💾 Сохранить аудит в БД» — данные попадут в локальную базу для повторного открытия позже.

- Нажмите «📄 Собрать отчёт (.docx)» — будет создан файл data/audits/<id>/draft.docx.

- Скачайте файл по кнопке «⬇️ Скачать draft.docx».

# Что делать с готовым черновиком

- Откройте draft.docx в Word или LibreOffice.

- Поправьте формулировки, добавьте таблицы или фото в нужном месте, если это нужно.

- Сохраните как PDF (File → Export to PDF в LibreOffice, или File → Save As → PDF в Word).

- Подпишите PDF через DigiDoc — получится .asice файл.

- Откройте https://ehitisregister.ee и загрузите .asice.

# Где хранятся файлы

Каждый аудит лежит в своей папке data/audits/<номер>/: - draft.docx — собранный черновик - context.json — все исходные данные (для повторной сборки и для 7-летнего архива) - photos/ — оригиналы фотографий

База данных — файл tadf.db в корне проекта. Можно скопировать его на флешку для бекапа.

# Если что-то не так

- Программа жалуется, что поле не заполнено — она подсказывает, на какой странице это поле находится. Вернитесь и заполните.

- Не получается открыть фото — проверьте, что формат .jpg, .png или .webp.

- Программа не запускается — позвоните Антону.

# Что появится в следующих версиях

(Не надо ничего делать — просто чтобы знать.)

- Подсказки от ИИ для длинных разделов (раздел 6, 7, 8) — Вы пишете тезисы, ИИ предлагает текст, Вы принимаете или отклоняете.

- Подпись .asice прямо из программы (Smart-ID / ID-card).

- Доступ из браузера с любого устройства (когда захотите — программа переедет на сервер в Финляндии).

- Прямая отправка в ehitisregister через X-tee — если получим разрешение от RIA.